马鞍山市人民医院秀山医院DSA室钢质医用诊疗固定设施采购及安装招标要求

一、情况说明：马鞍山市人民医院秀山医院DSA钢质医用诊疗固定设施采购（医用操作柜、医用洗污柜）。

（一）评标办法及金额年限

1、评标办法：综合评分 。

2、项目控制金额：3.6万元 。

3、项目控制年限：一次性。

（ 二）服务要求

1、资质要求：营业执照经营范围包含钢制产品或类务的描述。

2、凡供应的产品必须符合国家（行业）标准。售出的商品，属质量问题的，按国家商品“三包”规定执行。

3、为了更好的服务各单位，根据要求，需及时将物品送到各单位指定地点。

3、如在使用过程中出现产品本身质量问题，承诺无条件退换。如因产品质量原因造成的损害，由中标方承担一切后果。

- （三）商务要求

1、中标人提供的所有货物须为全新的、未使用过的原装正品。提交货物的技术参数和配置应与招标文件中的要求及其投标文件中的技术响应

表（如果被评委会接受的话）相一致。若招标文件及投标响应文件中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

- 招标人和相关部门按照招标文件和投标文件承诺进行验收。招标文件没有规定和投标文件没有相应承诺的，按照下列原则进行验收：有国家

- 标准的按照国家标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标人予以配合。涉及安全、消防、环

- 保等需要由质检或行业主管部门验收的项目，招标人须约请相关部门和专家参加项目验收。所有需要质检部门进行检测才能使用的货物，报

- 价中必须包含首次检测费用。

3、所有货物必须符合国家相关强制性要求。

4、技术支持：

4.1中标人应向采购人提供全方位及时而有效的技术支持和服务。

4.2中标人负责供货、安装摆放完毕。

5、质保及售后服务：

5.1中标人需对所有货物提供至少一年的免费质保服务，自验收合格之日起计算。所有质保费用均已包含在总报价中。

5.2售后服务响应时间：中标人需设有专门的售后服务队伍，建立完备的故障响应机制。如货物出现质量问题，电话响应无法解决，中标人

必须在接到电话1小时内到达现场,24小时内解决问题。

5.3  服务期内由招标人对其服务质量进行考核,不合格可由招标人解除合同重新招标。

6、付款方式：乙方供货并安装调试摆放完毕，自甲方验收合格之日起 30 日内支付合同总金额的90%；自甲方验收合格之日起满一年无质量及售后服务问题，

30 日内支付合同总金额的 10%。

- 7、交货地点：采购人指定地点。

8、交货日期：接到采购方通知后3日内供货。

| 设备清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目 名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 长度 | 备注 |
| 1 | WB01150100 1001 | 医用操 作柜 （配餐） | 1、部位：DSA室配餐间 2、柜体规格：L*570*835mm 3、材料种类、规格：整体为1.0mm厚电解钢板制作，10cm高1.0厚304不锈钢踢脚线，1.0厚电解钢板材质柜门卷边拉手，高度可调式隔板，1.0厚电解钢板材质柜门，1.0厚电解钢板材质抽屉带锁，12.7厚实芯理化板台面， 1.0厚电解钢板材质柜体边框、柜门； 4、五金件中，不使用铰链，采用门轴式连接方式，门轴连接件为40mm；导轨为钢制三节式静音导轨，长度为200mm，单抽屉负载重量≥30KG，生产时需采用点焊加铝质铆钉相结合的方式固定；门板和抽屉面板拉手采用隐藏式卷边拉手，与门板一次成型；锁具采用品牌钢制叶片转舌锁，开孔直径15mm，锁具款式及具体安装位置、数量等由中标人生产前与招标人确认后执行，且此项调整不得变更投标价格； 5、底座部分采用1.0mm的SUS304不锈钢内嵌式T脚线，与站体前端面缩进尺寸为23mm高度为100mm； 6、未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求。 | m | 1.6 |  |
| 2 | 0115010110 01 | 医用 污洗柜 | 1、部位：DSA室污洗间 2、台柜规格：L*570*1080mm 3、材料种类、规格：洗手池全部采用1.0mm304不锈钢制作，10cm高1.0厚304不锈钢内嵌防踢脚，优质品牌进水管，优质PP下水管及下水器，出水管径为110mm转50mm的pvc材质，优质品牌高抛水龙头，1.0MM304不锈钢柜 门，1.0MM304不锈钢定制清洗槽尺寸450*400*280mm，1.0MM304与水槽一体式不锈钢台面，280mm高1.0mm厚304不锈钢后挡水，304不锈钢拉手； 4、五金件中，不使用铰链，采用门轴式连接方式，门轴连接件为40mm；门板和抽屉面板拉手采用隐藏式卷边拉手，与门板一次成型；锁具采用品牌钢制叶片转舌锁，开孔直径15mm，锁具款式及具体安装位置、数量等由中标人生产前与招标人确认后执行，且此项调整不得变更投标价格； 5、柜体内上下水由投标人自行办理（费用含在投标范围内）； 6、底座部分采用1.0mm的SUS304不锈钢内嵌式T脚线，与站体前端面缩进尺寸为23mm高度为100mm；。 7、未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求。 | m | 4.46 |  |
|  |  |  | 分部小计 |  |  |  |

| 品名 | 技术类别 | 主材及产品详细技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 钢质医用台柜产品 | 产品范围 | 医用操作柜 |
|  | 钢板喷涂 | 电解钢板表面需采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度 80-90um，喷塑涂层性能需达到国标 GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》标准要求：硬度需≥H 级,冲击强度后应无剥落、裂纹、皱纹；耐腐蚀性不低于 7 级。表面喷涂颜色合同签订后根据招标人要求，且此项调整不得变更合同金额。 |
|  | 台面材质 | 柜体台面采用实芯理化板制作，板材厚度≥12.7mm，板材背面必须具有不可擦洗（磨灭）的防伪标识，台面颜色合同签订后根据招标人要求，且此项调整不得变更合同金额。 |
|  | 台面性能 | ★1) 台面表面耐污染性能需符合国标 GB/T 17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，达到在室温 24 小时覆盖或不覆盖玻璃板条件下至少能耐 54 项实验室常用浓度化学试剂测试且结果需全部达到 5 级要求。 |
|  |  | ★2) 台面物理性能需全部符合国标 GB/T 7911-2013《热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板》标准，不低于 20 项物理性能检测需全部达到合格标准。 |
|  |  | ★3)甲醛释放量需符合国标 GB/18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，达到 E1 级：≤1.2。 |
|  | 五金配件 | 1)锁具：互开率低于 1/1000；不同用途的锁具款式及具体安装位置、数量等由中标人在合同签订后，生产前与招标人确认后执行， 且此项调整不得变更合同金额。 |
|  |  | 2)导轨：钢质三节静音式，单抽屉负载重量≥30KG；安装时采用点焊加铝质铆钉相结合的方式固定。 |
|  |  | 3)水槽\水龙头：国标 SUS304 不锈钢台下式单槽盆，长柄单冷手动水龙头。 |
|  | 底座部分 | 采用≥1.0mm 的 SUS304 不锈钢内嵌式 T 脚线，与站体前端面缩进尺寸为 23mm，高度为 100mm。 |
|  | 工艺要求 | - 钢制柜体：整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点；柜体需全封闭顶板，以确保台面支撑强度，柜体正面门及抽屉间空隙在1.0-1.5mm 之间，柜体边框宽度为 2.5cm，采用双层门板工艺且夹层内有固定加强筋，柜内活动层板调节挂钩为电解钢板制作，可自由拆卸和逐级调整高度功能，活动层板负重≥30KG.门板和抽屉面板拉手采用隐藏式卷边拉手，柜门具有磁吸功能且与柜体连接方式为门轴式，门轴连接件长度不少于 4.0mm。 |
|  |  | 2)台面安装：台面安装时外延 3cm 并做单边导角及粘双边下挂处理，双边厚度为 25.4mm，需采用螺丝固定后再用胶水高压黏结， 台面安装完成后需采用矽胶填实接缝，台面的接缝间隙需小于1mm。拼接时要求尽量整板少拼缝。 |

|  | 整体性能 | ★1)合格性:钢质医用台柜产品经过第三方检验机构的检测，符合国标 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》要求，检测结果须为合格。 |
| --- | --- | --- |
|  |  | ★2)环保性:钢制医用台柜需经过第三方检验机构的环保性能检测，检测项目需涵盖铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚、DIBP、DBP、BBP、DEHP 等 10 项有害物质，检测结果须为合格。 |
|  |  | ★3)抗菌性：治疗柜理化板台面通过第三方检验机构的检测，抗菌性能需符合国标 GB/T 21866-2008《抗菌涂料（漆膜）抗菌性测定法和抗菌效果》标准，达到 I 级要求。 |
| 品名 | 技术类别 | 主材及产品详细技术要求 |
| 不锈钢柜产品 | 产品范围 | 医用洗污柜。 |
|  | 整体材质 | 全部采用厚度≥1.0mm 的国标 SUS304 不锈钢板制作（含台面）（提供第三方检测报告）。 |
|  | 五金配件 | 锁具：互开率低于 1/1000；不同用途的锁具款式及具体安装位置、数量等由中标人合同签订后，生产前与招标人确认后执行，且此项调整不得变更合同金额。 |
|  |  | 导轨：钢质三节静音式，单抽屉负载重量≥30KG；生产时采用点焊加铝质铆钉相结合的方式固定。 |
|  |  | 水槽\水龙头：国标 SUS304 不锈钢一体式单槽盆，单冷手动水龙头。 |
|  | 底座部分 | 采用≥1.0mm 的 SUS304 不锈钢内嵌式 T 脚线，与站体前端面缩进尺寸为 23mm，高度为 100mm。 |
|  | 工艺要求 | 采用氩弧焊焊接工艺，经打磨、拉丝、抛光等工序后产品整体无外露焊点，棱角圆润光滑平整、无倒刺、无焊渣；柜体需全封闭顶板，正面门板间空隙在 1.0-1.5mm 之间，柜体边框宽度为 2.5cm， 采用双层门板工艺且夹层内有固定加强筋，门板和抽屉面板拉手采用隐藏式卷边拉手，数控折弯一体成型，柜门具有磁吸功能且与柜体连接方式为门轴式，门轴连接件长度为 4.0cm。 |
|  | 整体性能 | ★1)合格性：成品不锈钢清洗池通过第三方检验机构的检测（提供第三方检测报告。 |

注：1、如果在技术参数或配置中标明了品牌或产地，则仅供参考，并非指定，  投标人可以选用替代的方案，但这种替代整体上要优于或相当于招标文件的相关要求。

2、为鼓励不同品牌的充分竞争，如某货物的某技术参数或要求属于个别品牌专 有，则该技术参数及要求不具有限制性，投标人可对该参数或要求进行适当调  整，并应当在投标文件中说明调整的理由，且该调整须经评委会审核认可。

3、投标人实际发生的辅材附件等材料和安装调试费用均包含在总投标价中，具 体种类、数量由投标人自行踏勘现场测算，测算风险投标人自行承担，投标人  应进行详细测算，一旦中标，中标人必须保障本项目的正常实施和运行，总投 标价不作调整。

4、招标文件中用“★”标注的技术参数为不允许负偏离的实质性要求和条件（如  果招标文件中有标注“★”的技术参数）。